

[image: image1.jpg]


                                                                              
                                                INFORMACION TECNICA SISTEMAS  AQUA IDEAS      
                                     PLANTA PARA LLENADO DE GARRAFONES MODELO  AI-2-E25
                        DISEÑADO PARA ELIMINAR O REDUCIR HASTA 99.99%

SEDIMENTO-QUISTES-CLORO-METALES

SUBSTANCIAS QUIMICAS Y ORGANICAS

BACTERIA-VIRUS-LEVADURAS-HONGOS
CUENTA CON TODO PARA 

SU FACIL INSTALACION


      1º. PROCESO ; EL AGUA ENTRA POR EL PRIMER PORTA CARTUCHO, EN DONDE SE ENCUENTRA UN CARTUCHO       
                                DE SEDIMENTO DE 1MICRA Y COMO SU NOMBRE LO INDICA,  AQUI ES EN DONDE SE ELIMINA  O     


                  REDUCE EN MAS DEL  85% DE SEDIMENTO Y LOS QUISTES HASTA UNA MICRA CONTENIDOS EN EL 



    AGUA.

       2º  PROCESO ; UNA VEZ QUE EL AGUA ESTA LIMPIA DE SEDIMENTOS O QUISTES, PASA POR EL SEGUNDO                    

                                PORTA CARTUCHO, EL CUAL CONTIENE UN CARTUCHO DE BLOCK DE  CARBON ACTIVADO CUYA               




    FUNCION ES REDUCIR O ELIMINAR METALES PESADOS COMO EL PLOMO Y LAS SUBSTANCIAS          




    ORGANICAS Y QUIMICAS COMO POR EJEMPLO, EL CLORO.

        3º. PROCESO ;FINALMENTE EL AGUA ENTRA POR UN SISTEMA GENERADORE DE IONES DE PLATA PARA                             

                                 ELIMINAR HASTA EN UN 99.99% DE BACTERIA, VIRUS,  Y  HONGOS.                                          .                                
                   TODOS ELLOS PUEDEN SER NOCIVOS PARA LA SALUD.




 COMPONENTES 




A).- DOS PORTA CARTUCHOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.




B).- UN CARTUCHO DE SEDIMENTO 10” 1 MICRA (PREFILTRO).




C).- UN CARTUCHO DE BLOCK DE  CARBON  ACTIVADO DE 5 MICRAS




D).- UN  SISTEMA DE PURIFICACION A BASE DE IONES DE PLATA.




 ESPECIFICACIONES.




FLUJO :


HASTA 5 LITROS POR MINUTO.



FILTRACION NOMINAL :
1 MICRA ( EN EL PORTA CARTUCHO No. 1).




PRESION MAXIMA :
120 P.S.I. ( 8 BAR ).

                            CONEXIÓN ELECTRICA: 110 VOLTS

                            TEMPERATURA:               DE 0 HASTA 34 GRADOS CENTIGRADOS




MANTENIMIENTO : 
1.- LOS CARTUCHOS SE  DEBEN CAMBIAR COMO SIGUE:







SEDIMENTOS CUANDO ESTA MUY SUCIO
                                                                                          CARBON CUANDO CAMBIA SABOR OLOR EN EL AGUA
                                                                                           ELECTRODO LIMPIAR CADA 4 MESES REMPLAZAR AL DESGASTE

                                     DIMENSIONES :

ALTURA  =  34 cms. ANCHO    =  40 cms. PROFUND. = 14 cms

                                                                                 LAS CONEXIONES SON DE  9.5 mm. ( 3/8” )



 


TEL. 24758418






22

