[image: image1.jpg]



INFORMACIÓN TÉCNICA SISTEMAS  AQUA IDEAS
GE-3-AI-2-LUV
SISTEMA MODULAR

DESCRIPCIÓN
DISEÑADO PARA SURTIR AGUA PURIFICADA 

CALIENTE, FRIA Y AL TIEMPO

SIN GARRAFON
                                                                               ELIMINA  HASTA 99.99%

                                                                   SEDIMENTO – QUISTES – CLORO – METALES

                                                           SUBSTANCIAS QUIMICAS Y ORGANICAS
                                                               BACTERIAS – VIRUS – LEVADURAS - HONGOS
                                         ESTE SISTEMA CONSTA DE TRES PROCESOS Y FUE CREADO

                                         PARA PROPORCIONAR AGUA SEGURA Y CONFIABLE, LIBRE 

                                         DE BACTERIAS, VIRUS U OTROS CONTAMINANTES.  

                                         IDEAL PARA SER INSTALADO EN OFICINAS, PROPORCIONA



    AGUA FRIA, TIBIA Y HERVIDA. CON SISTEMA PURIFICADORA AT2+UV INTEGRADO


1º. PROCESO ; EL AGUA ENTRA POR EL PRIMER PORTA CARTUCHO, EN DONDE SE ENCUENTRA UN 

                                        CARTUCHO DE SEDIMENTO, EL CUAL ELIMINA O REDUCE LOS SEDIMENTOS Y LOS QUISTES 



            HASTA  UNA  MICRAS CONTENIDOS EN LA  MISMA.


2º  PROCESO ; UNA VEZ QUE EL AGUA ESTA LIMPIA DE SEDIMENTOS Y QUISTES, ESTA QUEDA CRISTALINA Y   

             PASA POR EL SEGUNDO FILTRO EL  CUAL CONTIENE DOS   PROCESOS EN UNO, YA QUE SE          .                                      COMPONE    DE KDF 55 Y CARBON ACTIVADO, CUYA FUNCION ES  REDUCIR O ELIMINAR.    .     .     .                                      METALES PESADOS, SUBSTANCIAS QUIMICAS Y ORGANICAS COMO EL  PLOMO Y EL CLORO .      .                                     .                                      REDUCIR O ELIMINAR LOS MALOS OLORES Y SABORES.


3º. PROCESO ; FINALMENTE EL AGUA PASA POR UN SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA CUYA FUNCION ES 



           DESACTIVAR  HASTA ENUN 99.99 % LAS BACTERIAS, VIRUS, ALGAS, HONGOS Y ESPORAS. LOS 



           CUALES PUEDEN SER NOCIVOS PARA LA SALUD.



POR SUS CARACTERISTICAS, ESTE SISTEMA ES CONSIDERADO COMO BACTERIOESTATICO 


             Y BACTERIOLOGICO. A CONTINUACION SE HACE MENCION DE LOS COMPONENTES Y 


            ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA.



COMPONENTES DEL PURIFICADOR



A).- UN PORTA CARTUCHO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE DE 10 “



B).- UN PORTACARTUCHO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO AZUL DE 10”



C).- UN CARTUCHO DE SEDIMENTO 



D).- UN CARTUCHO DE BLOCK DE  CARBON ACTIVADO 



E).- UN SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA CON TUBO DE CUARZO Y ALARMA



F).- UN SISTEMA AQUA BAR CON DEPOSITO ESTERILIZADO Y TRES LLAVES

                               ( AGUA FRIA, CALIENTE Y TIBIA ) .



ESPECIFICACIONES  



TEMPERATURA :
     DE 0º A 60ºC.



FLUJO :


     HASTA 4 LITROS POR MINUTO.



FILTRACION NOMINAL :       UNA  MICRA

                           PRESION MAXIMA :               125 P.S.I. 8.62 Kg ( 8.62 BAR ).   



DIMENSIONES     



ALTURA :110 cms.    ANCHO : 32 cms.     PROFUNDIDAD
44 cms.



MANTENIMIENTO
 



1.- EL CARTUCHO DE SEDIMENTO SE DEBE CAMBIAR CADA SEIS MESES.



2.- EL  CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO  SE DEBE CAMBIAR CADA AÑO



3.- EL FOCO DE LUZ ULTRAVIOLETA SE DEBE CAMBIAR CADA AÑO.



4.- EL DEPOSITO DEL AQUA BAR SE DEBE DISINFECTAR CADA  MES.


                             5.   LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS  CON ALCOHOL CADA SEMANA
 
REF- TECINFO AQUABAR III GE
�














22

